北京邮电大学

物 理 实 验 报 告

班号 20214104   姓名 刘浩然     学号 2021212426    实验日期 2022.4.12

实验名称    霍尔效应实验

实验目的：1.了解霍尔效应原理以及测量霍尔元件相关参数。

- 了解霍尔电势差VH与霍尔元件控制电流Is、励磁电流IM的关系

3.学习利用霍尔效应测量磁感应强度B及磁场分布、判断霍尔元件载流子的类型

实验原理与操作步骤[基本物理思想、实验设计原理、物理公式及其意义、电路图（光路图）等；主要操作步骤]

一、实验原理 1.通过霍尔效应测量磁场

霍尔效应装置如图一图二所示，当沿y方向的电极A、A’上施加电流I时，半导体薄片内

定向移动的载流子（设平均速率为u）收到洛伦兹力Fb的作用 Fb=quB（1）；无论是载流子

是负电荷还是正电荷，Fb方向均沿着x轴方向，在洛伦兹力的作用下，载流子发生了偏移，产生了电荷积累，从而在薄片

B、B’上形成了一个电场E。电场使载流子又受到一个与Fb方向相反的电场力Fe，Fe=qE=qVBB’

/B(2) 其中b为薄片宽度，FE 随着电荷累积而增大，当达到稳定状态时FE=qE=qVBB’/b （3）

这时在B、B’两侧建立的电场称为霍尔电场，相应的电压称为霍尔电压，电极B、B’称之为

霍尔电极。 另一方面，设载流子浓度为n，薄片厚度为d，则电流强度I与u的关系为I=bdnqu

- 联立（3）（4） VBB’=1xIB/nqd（5） 令RH=1/nq 则VBB’=RHIB/d（6） RH称为霍尔系数，

它体现了材料的霍尔效应大小。根据霍尔效应制作的元件被称为霍尔元件。在应用中，（6）

常以以下形式出现VBB’=KHIB。

二、实验内容

将测试仪上Im输出，Is输出和VH输入三对接线柱分别与实验台上对应接线柱连接。打开测

试仪电源开关，预热数分钟后开始实验。

1.保持Im不变，取Im=0.450A，Is取0.50，1.00……，4.50mA，测绘VH-Is曲线，计算RH。

2.保持Is不变，取Is=4.50mA，Im取0.050，0.100……，0.450A，测绘VH-Im曲线。

3.在零磁场下，取Is=0.1mA，测VB’C.

4.确定样品导电类型，并求载流子浓度n，迁移率，电导率

实验仪器名称：

QS-H霍尔效应组合仪（电磁铁，霍尔样品和样品架，换向开关和接线柱），小磁针，测试仪

实验数据记录

一、在零磁场下测量Vσ的值：

在零磁场下，当IS=0.1mA时，霍尔元件上DE之间的电势差Vσ (单位:mV) 15.44 ；

记录霍尔片参数： L(DE之间距离)=_2.856mm，宽b=3.808mm，厚度d=0.4976mm_ _。

二、测量霍尔元件的VH—Is特性曲线: 移动霍尔元件片使其处于磁场最大处。保持电路中

的励磁电流Im=0.45A不变,调节工作电流Is从0.5 mA增加到4.5mA,每隔0.5mA测量相应

的霍尔电压值VH（单位：mV）。

此时励磁电流大小Im=0.45 (A)，励磁线圈的系数：m·n = 4820 （ Gs/A ），计算电磁线圈的磁场大小为B=m·n·Im= 0.2169 (T)。注：1T=104 Gs

Is/mA; V(+Im、+IS); V(-Im、+IS); V(+Im、-IS); V(-Im、-IS); VH. IS=0.5mA; -1.37; 1.36; 1.35; -1.34; 1.355. IS=1.0mA; -2.72; 2.71; 2.70; -2.69; 2.705. IS=1.5mA; -4.08; 4.07; 4.05; -4.05; 4.0625. IS=2.0mA; -5.43; 5.42; 5.41; -5.40; 5.415. IS=2.5mA; -6.79; 6.78; 6.77; -6.76; 6.775. IS=3.0mA; -8.14; 8.13; 8.11; -8.11; 8.1225. IS=3.5mA; -9.49; 9.48; 9.48; -9.47; 9.48. IS=4.0mA; -10.85; 10.84; 10.83; -10.82; 10.835. IS=4.5mA; -12.20; 12.19; 12.19; -12.18; 12.19.

实验过程截图贴至此处（包括实验装置连线图，实验时间，电流表、电压表对应上表中任意

1次的测量值）

三、测量霍尔元件的VH— Im 曲线: 移动霍尔片使其处于磁场最大处。保持电路中的工作

电流Is=4.5mA不变,调节励磁电流Im从0.05 A增加到0.45A,每隔0.05A测量相应的霍尔

电压值（单位：mV）。

此时工作电流大小Is= 4.5 (mA)。

V(+Im、+IS); V(-Im、+IS); V(+Im、-IS); V(-Im、-IS); VH. Im =0.05A; -1.24; 1.23; 1.24; -1.23; 1.235. Im =0.10A; -2.61; 2.60; 2.61; -2.60; 2.605. Im =0.15A; -3.98; 3.97; 3.98; -3.97; 3.975. Im =0.20A; -5.35; 5.34; 5.34; -5.33; 5.34. Im =0.25A; -6.72; 6.71; 6.71; -6.70; 6.71. Im =0.30A; -8.09; 8.08; 8.08; -8.07; 8.08. Im =0.35A; -9.46; 9.44; 9.44; -9.44; 9.445. Im =0.40A; -10.83; 10.82; 10.82; -10.81; 10.82. Im =0.45A; -12.20; 12.19; 12.19; -12.18; 12.19.

四、判断霍尔元件的载流子类型（请填P或N） N 型（选做，自行设计实验步骤）

五、数据处理要求：

1.计算材料的电导率σ=Is×LVσ×b×d;

2.绘制霍尔元件的VH—Is曲线，图解法求出斜率，计算霍尔元件灵敏度KH=VHIs×B；

3.绘制霍尔元件的VH—Im曲线，并讨论；

4.计算霍尔元件的载流子浓度n=1KHdq。（选做）

1. =0.1x2.856/5.44x3.808x0.4976=2.8709

2.

斜率=2.7091

KH=VHIs×B=6.77/2.5x0.2169=12.4850

3.斜率为27.392

回答问题：

1.为什么霍尔元件要选用半导体材料制作？为什么霍尔元件通常做成薄片状？

答:半导体迁移率很高，电阻率适中，适用于霍尔元件，而一般金属的迁移率和电阻率均很

大，所以采用半导体；薄片是因为元件越薄，其灵敏系数越大。

2.如何判断实验中所用的霍尔元件是N 型还是P 型半导体材料？

：利用左手定则，磁场方向答穿过手心，四指方向为电流方向，拇指为电场方向，拇指指向

负电荷一方为p型半导体，方向相反则为N型半导体。